新宿区における建築物の工事に係る騒音等の紛争の予防に関する要綱

平成１７年３月３１日

１６新環環公第１８０号

改正　平成２０年１０月　１日

平成２６年　６月　１日

平成２７年　４月　１日

平成２９年　２月　１日

令和　元年　５月　１日

令和　３年　６月　１日

(目的)

第１条　この要綱は、建築物の工事に係る騒音、振動等の被害の防止及び建築物の工事の計画についての事前周知に関して必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係を保持し、もって地域における健全な生活環境の維持及び向上に資することを目的とする。

(定義)

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(１)　解体工事　建築物の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第１条第３号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)の全部又は一部を取り壊す工事をいう。

(２)　建築工事　建築基準法(昭和25年法律第201号)第２条第１３号に規定する建築のための工事をいう。

(３)　特定建設作業　騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第２又は振動規制法施行令(昭

和51年政令第280号)別表第２に該当する作業

(４)　建築物の工事

(ア)　建築物の解体工事に係る解体床面積の合計が８０平方メートル以上のものをいう。

(イ)　解体工事又は建築工事のうち、特定建設作業を行うものをいう。

(５)　発注者等　建築物の工事に関する請負契約における注文者、元請業者及び下請業者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

(６)　近隣住民　建築物の敷地境界線からその高さの２倍の水平距離の範囲内(その水平距離が３０ｍを超える場合は、建築物の敷地境界線から３０ｍの範囲内)に居住する者、事業を営む者又は公共施設を管理する者をいう。

(７)　石綿等　石綿を含有する吹付け材、断熱材、保温材及び耐火被覆材、成形板等をいう。

(８)　紛争　建築物の工事に伴って生ずる騒音、振動、粉じんの飛散等に関する近隣住民と発注者等との間の争いをいう。

(区長の責務)

第３条　区長は、紛争を未然に防止するため、地域の実情の把握に努めるとともに、建築物の工事が適正に行われるよう発注者等に対し次条に定める措置その他必要な措置を講ずるよう指導するものとする。

２　区長は、紛争に関して連絡があった場合、速やかに状況を調査し、発注者等に対し必要な指導を行うものとする。

(発注者等が講ずべき措置)

第４条　区長が発注者等に対して講ずるよう指導すべき措置は、次に掲げるとおりとする。

(１)　紛争を未然に防止するため、建築物の工事を計画するに当たっては、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めること。

(２)　関係法令等を遵守するとともに、次に掲げる事項に配慮すること。

(ア)　建設機械を使用する場合は、低騒音、低振動型のものを使うよう努めること。また、建設機械の整備不良により、異常な騒音又は振動が発生しないよう点検及び整備に努めること。

(イ)　工事現場周辺への公衆災害防止のため、仮囲い、養生シート等を設けるとともに、十分な危害防止の措置を講ずること。また、粉じん等が生ずる場合は、散水等適切な処置を行うこと。

(ウ)　作業現場への資機材の搬出入については、これによって生ずる作業音等を抑制するなど、近隣住民に配慮して作業を行うこと。

(エ)　工事車両の出入りの際には、通行人の安全確保のため、誘導員の配置等に努めること。

(オ)　近隣住民の生活が著しく阻害される騒音が発生すると予想される場合は、防音シート、防音パネル等を設置すること。

(カ)　近隣住民から騒音計及び振動計の設置の要望を受けた場合は、それらの設置に努めること。

(キ)　解体する建築物の延べ床面積が１，０００平方メートルを超える場合、又は高さが１５メートルを超える場合、工程表の作成を行い、近隣住民に対し工事予定について説明を行うこと。

(ク)　石綿等の有無について、大気汚染防止法第１８条の１５及び石綿障害予防規則第３条の規定に基づき事前調査を行なうこと。

(ケ)　石綿等、ポリ塩化ビフェニル、フロン類等の人体又は環境に有害とされる物質がある場合、適正に処理してから解体工事に着手すること。

(標識の設置)

第５条　発注者等は、建築物の工事を行おうとするときは、近隣住民に対しその工事の計画の周知を図るため、工事開始の３０日前まで（当該建築物が木造の場合は工事開始の１５日前まで）に標識(第１号様式)を設置すること。ただし、新宿区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(昭和５３年新宿区条例第３０号)第５条第１項の規定により標識を設置した場合は、この限りでない。

２　発注者等は、風雨等のため容易に破損し、又は倒壊しない方法で標識を設置するとともに、その記載事項が設置の期間中不鮮明にならないように標識を維持管理すること。

３　発注者等は、第１項の規定により標識を設置したときは、工事開始の７日前までにその旨を標識の設置報告書(第２号様式)により区長に報告すること。

(説明の実施)

第６条　発注者等は、建築物の工事を行おうとするときは、工事開始の１５日前まで（当該建築物が木造の場合は工事開始の７日前まで）にその工事の計画の内容について近隣住民に説明すること。ただし、新宿区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例第６条の規定により説明した場合は、この限りでない。

２　前項において、解体する建築物の延べ床面積が１，０００平方メートルを超える場合、又は高さが１５メートルを超える場合、近隣住民が説明会により説明することを求めたときは、発注者等はこれに応じること。

３　発注者等は、第１項の規定による説明を行ったときは、工事開始の７日前までに、その事実及び内容を説明の実施報告書(第２号様式)により区長に報告すること。

４　発注者等は、建築物の工事を行う場合において、特に著しく騒音、振動、粉じん等が発生するおそれがあるときは、その都度その旨を近隣住民に通知するよう努める。この場合において、近隣住民その他の者から説明を求められた場合には、誠実に対応すること。

(説明事項)

第７条　前条第１項の規定による説明をすべき事項は、次に掲げる事項とする。

(１)　建築物の規模、構造等の概要

(２)　工期、作業時間、作業内容等

(３)　安全対策及び騒音、振動、粉じん等に対する公害防止対策

(４)　石綿等の有無、調査終了日、調査方法、使用されている石綿等及び処理内容

(５)　近隣住民の財産損傷についての対策

(６)　その他区長が必要と認める事項

(周辺状況等の報告)

第８条　区長は、第６条第３項の規定による報告のほか、標識の設置及び建築物の工事の計画内容の説明について、必要があると認めるときは、発注者等に対し報告を求めることができる。

(計画の変更等)

第９条　発注者等は、建築物の工事の計画に変更が生じた場合は、その変更の内容について速やかに区長及び近隣住民に周知すること。

(委任)

第１０条　この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

附　則

１　この要綱は、平成１７年７月１日から施行する。

２　平成１７年７月１日から同月１４日までの間において開始する建築物の工事に係る標識の設置及び建築物の工事の計画の内容の説明の実施については、第５条第１項中「開始の２週間前まで」とあるのは「開始前のできる限り早期」と、第６条第１項中「開始の１週間前まで」とあるのは「開始前」と読み替えてこれらの規定を適用する。

附　則

この要綱は、平成２０年１０月１日から施行する。なお、施行の日において既に実地している工事については従前の例による。

附　則

この要綱は、平成２６年６月１日から施行する。

附　則

この要綱は、平成２７年６月１日から施行する。

附　則

この要綱は、平成２９年２月１日から施行する。

附　則

この要綱は、令和元年５月１日から施行する。

附　則

この要綱は、令和３年６月１日から施行する。