要配慮者利用施設（医療施設等を除く）に係る

避難確保計画作成の手引き（洪水・高潮編）

令和5年11月

東京都新宿区

危機管理担当部危機管理課

この手引きは、水防法（昭和24年法律第193号）に基づき作成する、洪水・高潮における避難確保計画について、記載例と留意事項等を示したものです。 新宿区地域防災計画に定める各要配慮者利用施設は本手引きを参考に、施設の種別や立地条件等の実態に即した計画を作成してください。 なお、本手引きは、新たに作成する避難確保計画を念頭に記載例等を示したものですが、非常災害対策計画、消防計画や地震等の災害に対処するための具体的な計画を定めている場合には、既存の計画に「洪水時等の避難確保計画」の項目を追加することでも構いません。 避難確保計画の作成にあたっては、新宿区が作成するハザードマップ等で情報の収集方法や避難所・避難経路等を確認するとともに、不明な点については下記にお問い合わせください。 ＜問い合わせ先＞ 新宿区 危機管理担当部 危機管理課 危機管理係 電話：０３－５２７３－４５９２

－目次－

0. 計画の構成	1

1. 計画の目的	2

2. 計画の報告	3

3. 計画の適用範囲	3

4. 防災体制	4

5. 情報収集及び伝達	7

6. 避難誘導	11

7. 避難の確保を図るための施設の整備	14

8. 防災教育及び訓練の実施	15

9. 自衛水防組織の業務に関する事項（自衛水防組織を設置する場合に限る。）	16

「○○○○（施設名）」における洪水時等の避難確保計画

# 0. 計画の構成

《記載例》

＜目次＞

1．計画の目的

2. 計画の報告

3．計画の適用範囲

4．防災体制

5. 情報収集及び伝達

6. 避難誘導

7. 避難の確保を図るための施設の整備

8．防災教育及び訓練の実施

9．自衛水防組織の業務に関する事項（自衛水防組織を設置する場合に限る）

《解説及び留意事項》 - 計画の前提となる浸水想定区域については、新宿区作成のハザードマップを参照すること。なお、ハザードマップは以下の新宿区公式ホームページで公開している。 ＜新宿区洪水ハザードマップ＞ http://www.city.shinjuku.lg.jp/anzen/file03_00016.html - 水防法は、平成27年5月に一部改正され、洪水等に係る浸水想定区域の前提を想定し得る最大規模の降雨に拡充するとともに、新たに想定し得る最大規模の内水・高潮に係る浸水想定区域制度が設けられた。また、平成29年6月・令和3年7月の改正により、避難確保計画の作成や避難訓練の実施・報告が義務づけられた。 - 避難確保計画に記載すべき事項は水防法施行規則（平成12年建設省令第44号）に定められている。 《水防法施行規則》 （要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項） 第十六条 法第十五条の三第一項の要配慮者利用施設（法第十五条第一項第四号ロに規定する要配慮者利用施設をいう。以下同じ。）の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 要配慮者利用施設における洪水時等の防災体制に関する事項 二 要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項 三 要配慮者利用施設における洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項 四 要配慮者利用施設における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項 五 自衛水防組織を置く場合にあっては、当該自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項 イ 水防管理者その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導その他の水災の被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関すること ロ 自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関すること ハ その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項 六 前各号に掲げるもののほか、要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

# 1. 計画の目的

《記載例》

- この計画は、水防法第15条の３第１項に基づくものであり、「○○○○（施設名）」の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的とする。

- また、作成した避難確保計画に基づいて、安全な避難行動を確実に行うことができるよう、防災教育や訓練を行い、施設の職員や利用者に対して、水害に関する知識を深めるとともに、訓練等をとおして課題等を抽出し、必要に応じてこの計画を見直ししていくものとする。

《解説及び留意事項》 - 要配慮者は、一般の住民より避難に多くの時間を要し、いったん浸水が発生した場合、深刻な被害が発生するおそれがある。要配慮者の確実な避難の確保を図るため、平成29年６月の水防法改正では、市町村地域防災計画に位置づけられた要配慮者利用施設（主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設）の所有者又は管理者に対して、洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画の作成、訓練の実施が義務づけられた。

# 2. 計画の報告

《記載例》

- 計画を作成及び必要に応じて見直し・修正をしたときは、水防法第15条の３第２項に基づき、遅滞なく、当該計画を新宿区へ報告する。

- 避難訓練の結果や社会情勢の変化に伴い、定期的に見直すものとする。

《解説及び留意事項》 - 避難確保計画を作成・修正した場合は、「避難確保計画作成（変更）報告書」を添えて、新宿区危機管理課へ提出すること。 ＜提出物及び提出先＞ ●提出物 ・避難確保計画作成（変更）報告書 ・避難確保計画 様式１～５ 様式６（自衛水防組織を設置する場合のみ提出） ※ 様式７以降は提出不要。各施設において適切に管理すること。 ●提出先 新宿区 危機管理担当部 危機管理課 危機管理係 宛 郵 送：〒１６０－８４８４ 新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 窓 口：新宿区役所 本庁舎 ４階 13番窓口

# 3. 計画の適用範囲

《記載例》

- この計画は、「○○○○（施設名）」に勤務又は利用する全ての者に適用するものとする。

《解説及び留意事項》 - 施設の利用者や従業員等を把握し、施設の規模や利用者数等に応じた計画を作成する必要がある。 - 利用者数が曜日や時間帯によって変動する場合には、留意が必要である。また、従業員数が少なくなる夜間や休日の対応についても検討しておく必要がある。

4. 防災体制

《記載例》

|  | 体制確立の判断時期 | 活動内容 | 対応要員(注) |
| --- | --- | --- | --- |
| 注意体制 | 台風接近 大雨・洪水注意報発表 | 気象情報・洪水予報等の情報収集 | 情報収集伝達要員 |
| 警戒体制 | 以下のいずれかに該当する場合 ・大雨・洪水・高潮警報発表 | 気象情報・洪水予報等の情報収集 | 情報収集伝達要員 |
|  |  | 使用する資器材の準備 | 避難誘導要員 |
|  |  | 周辺住民への事前協力依頼 | 情報収集伝達要員 |
|  | ・高齢者等避難の発令 | 保護者（利用者の家族）等への事前連絡 | 情報収集伝達要員 |
|  |  | 要配慮者の避難誘導 | 避難誘導要員 |
| 非常体制 | 以下のいずれかに該当する場合 ・神田川（妙正寺川）氾濫危険情報発表 ・大雨・高潮特別警報 ・避難指示の発令 | 施設内全体の避難誘導 | 避難誘導要員 |

- 上記のほか、施設の管理権限者（又は自衛水防組織の統括管理者）の指揮命令に従うものとする。

(注) 自衛水防組織を設置した場合には、それぞれ対応する自衛水防組織の班編成及び要員の配置を記述する。

《解説及び留意事項》 - 洪水時等の体制、体制区分ごとの活動内容、体制区分ごとの確立基準及び活動を実施する要員を検討・記載する。 - 活動内容 - 洪水予報や気象情報等の収集から避難誘導までの洪水時等における主な活動内容及びその順序について検討する。 - その際、利用者の引き渡し等の比較的長時間を要する活動については、浸水前に避難を完了させる観点から、浸水までに十分な時間を確保できる場合を除き、避難後に避難先で実施することが望ましい。 - 体制の区分 - 体制は、活動内容、施設の従業員数、通常業務への影響等を踏まえ、施設の実情に応じて設定するものとする。 - ただし、洪水予報等の情報収集を開始する体制及び避難誘導を開始する体制については、必ず設定する必要がある。 - 体制確立の基準 - 避難指示等が間に合わない場合等も想定して、体制の確立の基準となる情報を複数設定し、そのうちのいずれかに該当した場合に、体制を確立することとする。 - 対応要員 - 各活動を実施する要員を検討する。 - 休日・夜間も施設内に利用者が滞在する施設は、休日・夜間の従業員数や勤務状況を踏まえて、各活動を実施する要員を検討する必要がある。 《用語の解説》 - 気象庁が発表する警報・注意報については、以下のウェブサイトで各地の発表基準が確認できる。 ＜気象庁 警報・注意報発表基準一覧表＞ http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index.html - 水位の情報は、以下のホームページから入手することができる。 ＜新宿区防災気象情報＞ http://www.micosfit.jp/snjk/ 警報・注意報の種類; 発表基準. 大雨注意報; 大雨による災害が発生するおそれがあると予想したとき. 大雨警報; 大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想したとき. 大雨特別警報; 大雨による重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予想したとき. 洪水注意報; 大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、災害が発生するおそれがあると予想したとき. 洪水警報; 大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な災害が発生するおそれがあると予想したとき. 高潮警報; 台風や低気圧等による異常な海面の上昇により重大な災害が発生するおそれがあると予想したとき. 高潮特別警報; 数十年に一度の強さの台風や同程度の温帯低気圧により高潮になると予想したとき. ※ 気象業務法に基づく特別警報には、洪水に関する特別警報は定められていない。

5. 情報収集及び伝達

  - 情報収集

《記載例》

- 収集する主な情報及び収集方法は、以下のとおりとする。

| 収集する情報 | 収集方法 |
| --- | --- |
| 気象情報・洪水予報等 | テレビ、ラジオ、インターネット（情報提供機関のウェブサイト）、新宿区防災気象情報メール（事前登録制）等 ＜参考となるウェブサイト＞ 新宿区「新宿区気象情報」 http://www.micosfit.jp/snjk/ |
| 高齢者等避難、避難指示 | 防災行政無線、広報車、水位警報サイレン、新宿区公式ホームページ、新宿区防災気象情報メール、フェイスブック、ツイッター、エリアメール、テレビ、ラジオ 等 |

- 停電時は、ラジオ、タブレット、携帯電話を活用して情報を収集するものとし、これに備えて、乾電池、バッテリー等を備蓄する。

《解説及び留意事項》 - 水防法第15条第１項第４号ロに基づき市町村地域防災計画に記載された要配慮者利用施設ついては、市町村から当該施設の所有者又は管理者に対して、同条第２項に基づき洪水予報河川においては洪水予報が提供される。 - また、同条第15条の３第１項の規定により自衛水防組織を設置した場合には、当該自衛水防組織の構成員（情報を受ける構成員を市町村に報告）に対しても、同条第２項に基づき市町村から洪水予報河川においては洪水予報が提供される。 - 大規模な水害が発生した場合には、停電することが十分に想定されることから、停電時においても情報を収集できるよう検討しておく必要がある。 - 迅速な避難を実現するには、各種気象情報、洪水予報、避難情報等を常に確認できる体制を整える必要がある。新宿区では「新宿区防災気象情報メール配信サービス」を提供しており、以下の内容を携帯電話やパソコン等に電子メールで配信している。災害情報の収集ツールとして、強く登録を推奨する。 ＜登録方法＞ 下記ＵＲＬ、または右記ＱＲコードより手続き t-shinjuku@sg-p.jp ＜配信内容＞ 配信内容; 配信基準; 配信情報. 地 震; 東京都23区で震度3以上、全国で震度5以上の地震が発生したとき; 震度および震源をお知らせ. 気象注意報・警報; 大雨、洪水、大雪、暴風の警報または注意報が発表された場合; 発表された警報・注意報の種類と発表日時. 降雨量と河川水位; 区で設置している測定場所において雨量または水位が別途定める基準値を超過したとき; 超過したときの雨量または水位の値、および超過した時刻（雨量測定場所 区内６箇所、河川水位測定場所・区内１２箇所）. 緊急なお知らせ; 緊急時に必要とされる場合; 避難指示等の緊急性のあるお知らせを区からお知らせ. 天気予報; メールアドレスの確認を兼ねて金曜日昼ころに送信する; 23区西部の週末の天気予報. 神田川洪水予報; 神田川が溢れるおそれのある場合; 河川全体のはん濫危険情報. 豪雨お知らせメール; 希望する地点を中心として３ｋｍ四方で強い雨が観測もしくは予測されるとき; 豪雨に対する注意を呼びかけ.

- 提供される情報に加えて、雨の降り方、施設周辺の水路や道路の状況、斜面に危険な前兆が無いか等、施設内から確認を行う。

《解説及び留意事項》 - 避難に備えて、周辺の水路が溢れていないか、道路が通行できるか等、あらかじめ確認しておくことが望ましい。 - また、浸水が始まっていないか、土砂災害の前兆が無いか等についても注意する。 - ただし、台風が通過している最中や雨が強く降っている時には、外の様子を確認するために外出することは危険であるため、施設内から確認するなど、安全に配慮する必要がある。

- 情報伝達

《記載例》

- 別紙「体制ごとの施設内緊急連絡網（平日用・休日用）」に基づき、気象情報、洪水予報等の情報を施設内関係者間で共有する。

- 施設利用者等を避難させる可能性がある場合には、別紙「緊急連絡先一覧表」・「緊急連絡網」に基づき、保護者（利用者の家族）等に対し、「●●●●（避難先）へ避難する」旨を連絡する。

- 施設利用者等を避難させる場合には、新宿区危機管理課（bosai@city.shinjuku.lg.jp）に「これより●●●●（避難先）に避難する」旨をメールにて連絡する。

- 施設利用者等を避難させる場合には、別紙「緊急連絡先一覧表」・「緊急連絡網」に基づき、保護者等に対し、「●●●●（避難先）へ避難する。引き渡しは●●●●（避難先）において行う。引き渡し開始については、追って別途連絡する。」旨を連絡する。

- 避難の完了後、新宿区危機管理課（bosai@city.shinjuku.lg.jp）に避難が完了した旨をメールにて連絡する。

- 避難の完了後、別紙「緊急連絡先一覧表」・「緊急連絡網」に基づき、保護者等に対し、「避難が完了。これより●●●●（避難先）において引き渡しを行う」旨を連絡する。

《解説及び留意事項》 - 緊急時における連絡体制（連絡網及び連絡方法）については、夜間や休日の従業員の勤務状況を踏まえ、あらかじめ定めておく必要がある。その際、一般には、体制ごとに情報を共有しておくべき者は異なる（体制が進むごとに共有すべき者は増える）ため、体制ごとに連絡体制を定めておくことが望ましい。 - 利用者家族への連絡は、連絡する内容、連絡がとれない場合の対応等について事前に調整しておき、避難や引き渡しに混乱を来さないようにすることが重要である。なお、利用者家族の避難状況によっては連絡がとりづらい場合があるため、「災害用伝言ダイヤル」の利用等の連絡方法についても検討しておくと良い。 - 新宿区危機管理課への連絡については、以下の例に従い、事前に連絡用の雛形メールを作成し、速やかに送付できるよう努めること。 避難する際の連絡 宛先：bosai@city.shinjuku.lg.jp 件名：【□□□□（施設名）】●●●●（避難先）への避難開始 本文：避難者数：要配慮者○名、職員○名 緊急連絡先：○○○‐○○○○‐○○○○ 特記事項：△△△△△△△△△△△△△△ 避難完了の連絡 宛先：bosai@city.shinjuku.lg.jp 件名：【□□□□（施設名）】●●●●（避難先）への避難完了 本文：特記事項：▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽

# 6. 避難誘導

  - 避難先

《記載例》

- 洪水時等における避難先は、新宿区○○町○丁目「〇〇地域センター」もしくは「○○学校」とする。

- 周辺の浸水の状況や利用者の健康状態等により上記避難先への避難が困難な場合には、本施設○棟の○階へ避難し、屋内安全確保を図るものとする。

《解説及び留意事項》 - 避難先については、原則として、新宿区洪水ハザードマップに記載されている、最寄りの避難所を記載するものとする。 - 避難先への移動が困難な要配慮者については、移動に伴うリスクが高いことから、避難先への適切な移動手段が確保できない場合や事態が急変した場合に備え、「近隣の安全な場所」への避難や「屋内安全確保」（※）がとれるよう、緊急度合いに応じて対応できる複数の避難先を平時から確保することが望ましい。 - ただし、屋内安全確保の場合には、浸水の長期化や孤立によって、水や食料の補給や体調を崩した場合の処置等に困難を伴うため、必要な物資の備蓄や、最低限必要な照明等の準備を整えておくなど、留意が必要である。 - 避難先は浸水が想定されない場所に設定しなければならない。 （※）屋内安全確保：自宅などの上階への移動や高層階に留まること等により、計画的に身の安全を確保すること。

  - 避難経路

《記載例》

- 洪水時等における避難先までの避難経路については、下記「避難経路図」のとおりである。

《解説及び留意事項》 - 新宿区洪水ハザードマップを参考に、安全な避難経路を設定する。 - 東京都建設局ホームページ等で避難経路上の土砂災害警戒区域の有無を確認し、可能な限り区域内の通行を避けるよう経路を選定することが望ましい。 - 上層階等への屋内安全確保の場合は、館内の避難経路について検討を行い、使用する階段等を設定する。なお、エレベーターは停電や浸水によって停止することに留意する。 - 避難経路については、河川や海からの氾濫水が到達していなくても内水による浸水が発生していることも考えられることから、避難する人数等も考慮して、可能な限り標高が高い道路を選定することが望ましい。

  - 避難誘導方法

《記載例》

- 施設外に誘導するときは、避難先（新宿区○○町○丁目「〇〇地域センター」もしくは「○○学校」）までの順路、道路状況について説明する。

- 避難誘導にあたっては拡声器、メガホン等を活用し、先頭と最後尾に誘導員を配置する。

- 避難誘導員は、避難者が誘導員と識別しやすく、また安全確保のための誘導用ライフジャケットを着用し、必要に応じて蛍光塗料を現地に塗布するなどして、避難ルートや側溝等の危険箇所を指示する。

- 避難する際には、ブレーカーの遮断、ガスの元栓の閉鎖等を行う。

- 浸水するおそれのある階または施設からの退出が概ね完了した時点において、未避難者の有無について確認する。

《解説及び留意事項》 - 避難誘導方法については、時間帯毎（昼夜、休日）に避難する人数、従業員数等を考慮して、誘導員の配置や使用する資器材等を具体的に定めておく必要がある。 - 車両での避難は、浸水箇所で動けなくなる危険や川沿いの道路から川に転落する危険等を伴うため、安全で確実な移動手段であるかを慎重に判断する必要がある。 - また、夜間の屋外への避難にあたっては、目の不自由な利用者に対しても、安全かつ迅速に誘導できるよう、避難誘導員は避難者が一見して誘導員と識別できるよう明るい色の衣服を着用したり、側溝やがれき等の危険箇所に近づかないよう蛍光塗料を使ってルート誘導を行ったり、安全に配慮した工夫をすることが望ましい。

# 7. 避難の確保を図るための施設の整備

《記載例》

- 情報収集・伝達及び避難誘導の際に使用する施設及び資器材については、下表「避難確保資器材等一覧」に示すとおりである。

- これらの資器材等については、日頃からその維持管理に努めるものとする。

避難確保資器材等一覧※

| 活動の区分 | 使用する設備又は資器材 |
| --- | --- |
| 情報収集・伝達 | テレビ、ラジオ、タブレット、ファックス、携帯電話、懐中電灯、電池、携帯電話用バッテリー |
| 避難誘導 | 名簿（従業員、利用者等）、案内旗、タブレット、携帯電話、懐中電灯、携帯用拡声器、電池式照明器具、電池、携帯電話バッテリー、搬送具、ライフジャケット、蛍光塗料 施設内の一時避難のための水・食料・寝具・防寒具 |

- 自衛水防組織を設置する場合には、自衛水防組織の装備品リストを記載する。

《解説及び留意事項》 - ここでは、情報収集・伝達及び避難誘導に使用する施設又は資器材について記載するものとし、記載した資器材は計画の作成と併せて整備・備蓄しておくものとする。 - 夜間も利用者が施設内に滞在する施設においては、停電時における避難誘導の際に使用する懐中電灯や予備電源等の施設、又は資器材について検討し記載するものとする。

# 8. 防災教育及び訓練の実施

《記載例》

- 毎年４月に新規採用の従業員を対象に研修を実施する。

- 毎年５月に全従業員を対象として情報収集・伝達及び避難誘導に関する訓練を実施する。

《解説及び留意事項》 - 避難を円滑かつ迅速に確保するためには、避難確保計画に基づく訓練を実施し、必要に応じて計画を見直すことが必要不可欠である。 - 訓練や研修は年１回以上、定期的に行うことが望ましい。 - 研修や訓練には、洪水ハザードマップ等の他、国土交通省等が実施する出前講座等が活用できる。 - 地震等を想定した情報伝達訓練や避難訓練を実施している施設においては、当該訓練の実施をもって、本計画に基づく情報伝達及び避難誘導に関する訓練に代えることができるものとする。（ただし、災害の種類によって避難先や避難経路が異なる場合があることの従業員等への周知や、洪水時等の避難に関する研修を別途実施すること。） - 自衛水防組織を設置し、情報収集を自衛水防組織の業務とする場合には、情報収集訓練についての本項での記載を省略することができる。 - 計画に基づく訓練を実施した場合、訓練実施後1ヶ月以内に「避難訓練結果報告書」を新宿区危機管理課へ提出してください。 ＜提出物及び提出先＞ ●提出物 ・避難訓練結果報告書 ●提出先 ・新宿区 危機管理担当部 危機管理課 危機管理係 宛 ・郵 送：〒１６０－８４８４ 新宿区歌舞伎町一丁目４番１号 ・窓 口：新宿区役所（本庁舎）４階 13番窓口

# 9. 自衛水防組織の業務に関する事項（自衛水防組織を設置する場合に限る。）

《記載例》

- 別添「自衛水防組織活動要領」に基づき自衛水防組織を設置する。

- 自衛水防組織においては、以下のとおり訓練を実施するものとする。

- 毎年４月に新たに自衛水防組織の構成員となった従業員を対象として研修を実施する。

- 毎年５月に行う全従業員を対象とした訓練に先立って、自衛水防組織の全構成員を対象として情報収集・伝達及び避難誘導に関する訓練を実施する。

《解説及び留意事項》 - 本項は、自衛水防組織を設置しない場合には省略することができる。 - 自衛水防組織活動要領の作成に当たっては、別添「自衛水防組織活動要領(案)」を参考にされたい。

別添１　自衛水防組織活動要領(案)

（自衛水防組織の編成）

第１条　管理権限者は、洪水時等において避難確保計画に基づく円滑かつ迅速な避難を確保するため、自衛水防組織を編成するものとする。

２　自衛水防組織には、統括管理者を置く。

（１）統括管理者は、管理権限者の命を受け、自衛水防組織の機能が有効に発揮できるよう組織を統括する。

（２）統括管理者は、洪水時等における避難行動について、その指揮、命令、監督等一切の権限を有する。

３　管理権限者は、統括管理者の代行者を定め、当該代行者に対し、統括管理者の任務を代行するために必要な指揮、命令、監督等の権限を付与する。

４　自衛水防組織に、班を置く。

(１)　班は、総括・情報班及び避難誘導班とし、各班に班長を置く。

(２)　各班の任務は、別表１に掲げる任務とする。

(３)  防災センター（最低限、通信設備を有するものとする）を自衛水防組織の活動拠点とし、防災センター勤務員及び各班の班長を自衛水防組織の中核として配置する

（自衛水防組織の運用）

第２条　管理権限者は、従業員の勤務体制（シフト）も考慮した組織編成に努め、必要な人員の確保及び従業員等に割り当てた任務の周知徹底を図るものとする。

２　特に、休日・夜間も施設内に利用者が滞在する施設にあって、休日・夜間に在館する従業員等のみによっては十分な体制を確保することが難しい場合は、管理権限者は、近隣在住の従業員等の非常参集も考慮して組織編成に努めるものとする。

３　管理権限者は、災害等の応急活動のため緊急連絡網や従業員等の非常参集計画を定めるものとする。

（自衛水防組織の装備）

第３条　管理権限者は、自衛水防組織に必要な装備品を整備するとともに、適正な維持管理に努めなければならない。

(１)　自衛水防組織の装備品は、別表２「自衛水防組織装備品リスト」のとおりとする。

(２)　自衛水防組織の装備品については、統括管理者が防災センターに保管し、必要な点検を行うとともに点検結果を記録保管し、常時使用できる状態で維持管理する。

（自衛水防組織の活動）

第４条　自衛水防組織の各班は、避難確保計画に基づき情報収集及び避難誘導等の活動を行うものとする。

別表1　「自衛水防組織の編成と任務」

統括管理者

統括管理者の代行者

| 総括・ 情報班 | 役職及び氏名 | 任 務 |
| --- | --- | --- |
|  | 班長 ○○○○ 班員○名 ○○○○ ・・・ | - 自衛水防活動の指揮統制、状況の把握、情報内容の記録 - 館内放送による避難の呼び掛け - 洪水予報等の情報の収集 - 関係者及び関係機関との連絡 |

| 避難誘導班 | 役職及び氏名 | 任 務 |
| --- | --- | --- |
|  | 班長 ○○○○ 班員○名 ○○○○ ・・・ | - 避難誘導の実施 - 未避難者、要救助者の確認 |

別表２　「自衛水防組織装備品リスト」

| 任務 | 装備品 |
| --- | --- |
| 総括・情報班 | 名簿（従業員、利用者等） 情報収集及び伝達機器（ラジオ、タブレット、トランシーバー、携帯電話等） 照明器具（懐中電灯、投光機等） |
| 避難誘導班 | 名簿（従業員、利用者等） 誘導の標識（案内旗等） 情報収集及び伝達機器（タブレット、トランシーバー、携帯電話等） 懐中電灯 携帯用拡声器 誘導用ライフジャケット 蛍光塗料 |